# Formulario Teórico: Transistores de Efecto de Campo (FET)

Para todos los transistores unipolares de efecto de campo (JFET y MOSFET), independientemente de la topología o configuración del circuito de polarización, aplican estas dos condiciones ideales básicas para el análisis en corriente directa (DC):

- Corriente de compuerta nula:

IG≈0 A

- (Nota: Debida a la polarización inversa de la unión en JFET o a la capa de óxido aislante en MOSFET).

- Igualdad de corriente de drenador y fuente:

ID=IS

A continuación se presentan las ecuaciones fundamentales de análisis y diseño organizadas rigurosamente según el tipo de dispositivo y su región física de operación.

## 3.1. Dispositivos de Empobrecimiento: JFET y D-MOSFET

Las siguientes ecuaciones gobiernan el comportamiento eléctrico estático del Transistor de Efecto de Campo de Unión (JFET) y del MOSFET de Empobrecimiento (D-MOSFET).

### 3.1.1. Regiones Físicas de Operación

#### A. Región Lineal u Óhmica (Triodo)

Ocurre cuando el voltaje aplicado en el canal es bajo y el dispositivo se comporta esencialmente como un resistor controlado por voltaje. * Condición de operación:

VDS<VGS−VP

(Nota: La conducción en esta región depende fuertemente de la geometría del canal y no obedece al modelo puro de fuente de corriente).

#### B. Región Activa o de Saturación

Esta es la región estándar para amplificación.

Precaución Conceptual: En la literatura introductoria, para el JFET los términos “estrangulamiento” (pinch-off) y “saturación” se emplean de manera intercambiable. Físicamente, el pinch-off describe el cierre del canal, mientras que en la teoría general (y específicamente en MOSFETs), la “saturación” se define estrictamente por su frontera matemática de voltaje.

- Frontera de Saturación (Límite de Estrangulamiento):

VDS(sat)=VGS−VP

- Condición Algebraica de Saturación:

VDS≥VGS−VP

- (Nota Didáctica Alternativa: En cursos introductorios, para evitar errores de signo con transistores Canal-N, se suele expresar en magnitudes absolutas: |VDS|≥|VP|−|VGS|).

- Ecuación de Shockley (Corriente en Saturación):

ID=IDSS1−VGSVP2

- Expresión en términos de la frontera VDS(sat):

ID=IDSSVDS(sat)VP2

- > [!] Nota de Rigor: Esta es una forma derivada algebraicamente al sustituir la frontera de estrangulamiento dentro de la ecuación de Shockley. Es útil exclusivamente para evaluaciones teóricas de la condición de saturación; NO es una ecuación de variable independiente para control primario o análisis de polarización estándar.

### 3.1.2. Transconductancia en DC (Conexión a Pequeña Señal)

La transconductancia mutua (gm) vincula el análisis DC con la amplificación en AC. * Transconductancia del dispositivo:

gm=gm01−VGSVP

* Transconductancia máxima a VGS=0 (gm0):

gm0=2IDSS|VP|

(Nota: Se utiliza |VP| para asegurar un valor de ganancia positivo acorde a las convenciones de cuadripolos).

### 3.1.3. Ecuaciones de Mallas de Polarización (DC)

Nota Metodológica: Para los polinomios de segundo orden presentados a continuación, se emplean magnitudes absolutas (|VP|,|VG|) como notación didáctica. Esto asegura que la raíz obtenida funcione numéricamente en transistores de Canal-N sin inducir conflictos de signos. En un análisis matemático puro, se deben preservar los valores algebraicos reales y sus signos.

#### A. Configuración Fija (JFET y D-MOSFET)

Requiere dos fuentes DC (VDD y VGG). * Mallas del circuito:

VGS=−VGG

VDS=VDD−IDRD

#### B. Autopolarización

Elimina VGG empleando una resistencia de fuente (RS). * Mallas del circuito:

VG=0 V

VGS=−IDRS

VDS=VDD−ID(RD+RS)

* Solución Analítica Exacta (Cuadrática): Resolviendo VGS en Shockley:

AID2+BID+C=0 donde A=RS2, B=−2RS|VP|+VP2IDSS, C=VP2

Solución: ID=−B−B2−4AC2A (raíz negativa para solución físicamente realizable). * Diseño de RS exacto: Para un punto Q objetivo (ID,VDS):

RS=−B−B2−4AC2A donde A=ID2, B=−2|VP|ID, C=VP21−IDIDSS

(Resolución directa recomendada: RS=|VP|ID1−IDIDSS).

#### C. Polarización por Divisor de Voltaje

Independiza parcialmente el punto Q de las características intrínsecas del JFET. * Mallas del circuito:

VG=R2R1+R2VDD

VGS=VG−IDRS

VDS=VDD−ID(RD+RS)

* Solución Analítica Exacta (Cuadrática):

AID2+BID+C=0

A=RS2, B=−2(|VP|+|VG|)RS+VP2IDSS, C=(|VP|+|VG|)2

Solución física: ID=−B−B2−4AC2A * Diseño para estabilización de Punto Q: (Frente a tolerancias ID1,ID2):

|VG|=ID1(|VGS2|−|VGS1|)ID2−ID1−|VGS1|

RS=|VGS1|−|VGS2|ID2−ID1

R1=R2(VDD−|VG|)|VG|

## 3.2. Dispositivos de Enriquecimiento: E-MOSFET

El MOSFET de Enriquecimiento (E-MOSFET) opera exclusivamente mejorando su conductividad; permanece en estado de corte (ID≈0) hasta que el voltaje supera un umbral formal (VGS(th) o Vth).

Nota sobre el D-MOSFET: Las ecuaciones de polarización DC del D-MOSFET son equivalentes a las del JFET únicamente cuando opera en su región de empobrecimiento. A diferencia del JFET, el D-MOSFET permite polarización en región de enriquecimiento (VGS>0 en canal-N), rigiéndose por las mismas expansiones algebraicas.

### 3.2.1. Regiones Físicas de Operación (E-MOSFET)

#### A. Región Lineal u Óhmica (Triodo)

- Condición de operación:

VDS<VGS−VGS(th)

- Ecuación de control:

ID=k(VGS−VGS(th))VDS−VDS22

#### B. Región Activa de Saturación

- Condición de operación formal:

VDS≥VGS−VGS(th)

- Ecuación de transferencia:

ID=kVGS−VGS(th)2

- Constante física de conductancia (k):

k=ID(on)VGS(on)−VGS(th)2

- > [!] Limitación del Modelo: La constante k y esta ecuación cuadrática representan un modelo clásico ideal de canal largo. Modelos físicos modernos (como BSIM) y simuladores exactos como SPICE consideran fenómenos críticos como la Modulación de Longitud de Canal (CLM, parámetro λ) y movilidad dependiente del campo, resultando en desviaciones numéricas.

### 3.2.2. Ecuaciones de Mallas de Polarización (E-MOSFET)

#### A. Realimentación de Drenador (Drain-Feedback Bias)

Asegura que el dispositivo siempre opere dentro de la zona activa de saturación gracias al acople de voltaje. * Mallas del circuito:

VGS=VDS (satisface la condición de saturación por defecto)

VG=VD (porque IG≈0 A, no hay caída en RG)

VDS=VDD−IDRD

#### B. Divisor de Voltaje

Análogo al JFET, pero acoplado a la ecuación cuadrática del E-MOSFET. * Mallas del circuito:

VG=R2R1+R2VDD

VGS=VG−IDRS (si RS=0, entonces VGS=VG)

VDS=VDD−ID(RD+RS)

## 4. Configuraciones de Amplificador FET (Pequeña Señal y AC)

Las siguientes clasificaciones describen las topologías de inyección y extracción de señal (AC) de los amplificadores implementados con transistores FET. No deben confundirse con el método de polarización estático DC, el cual es independiente y debe calcularse previamente.

- Fuente Común (Common Source):

  - La señal de entrada ingresa por la compuerta y la salida amplificada se extrae por el drenador. La terminal de fuente funciona como la referencia compartida en AC. Desfasa la señal 180∘.

- Compuerta Común (Common Gate):

  - La señal ingresa a través de la terminal de fuente.

  - La compuerta se encuentra desacoplada a tierra a través de un capacitor, por lo que su potencial en AC es 0 V.

  - El análisis DC obedece al circuito de autopolarización modificado.

- Drenador Común (Common Drain / Seguidor de Fuente):

  - El drenador está conectado de forma directa (o por baja impedancia) a la fuente de alimentación +VDD, convirtiéndose en la tierra de señal AC.

  - La señal de salida se toma desde la fuente. Ofrece ganancia de tensión ligeramente menor a la unidad sin desfase, con alta capacidad de acople de corriente.

## 5. Parámetros Típicos y Componentes Comunes

La siguiente tabla presenta los valores y órdenes de magnitud teóricos esperados en transistores FET de silicio:

| Parámetro | Símbolo | JFET Canal-N | D-MOSFET Canal-N | E-MOSFET Canal-N | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriente de compuerta en CD | IG | ≈10−12 A (pA) | ≈10−15 A (fA) | ≈10−15 A (fA) | Fuga de entrada extremadamente baja debido al aislamiento (unión inversa / capa de óxido). |
| Resistencia de entrada | Ri o Zi | 109 Ω (1 GΩ) | 1012 a 1015 Ω | 1012 a 1015 Ω | Impedancia sumamente elevada; actúa casi como circuito abierto en DC. |
| Corriente máx. de saturación | IDSS | 1 a 20 mA | 1 a 30 mA | No aplica | Corriente de drenador operando con canal abierto (VGS=0 V) en saturación. |
| Voltaje de estrangulamiento / umbral | VP o VGS(th) | VP:−0.5 a −8 V | VP:−1 a −8 V | VGS(th):0.8 a 4 V | Voltaje compuerta-fuente para interrumpir o iniciar la conducción del canal. |
| Constante de conductancia | k | No aplica | No aplica | 0.1 a 10 A/V2 | Constante de amplificación geométrica típica de modelos de canal largo. |
| Voltaje de saturación | VDS(sat) | VGS−VP | VGS−VP | VGS−VGS(th) | Caída mínima necesaria para que el transistor sostenga la región activa constante. |

### Transistores FET y MOSFET comunes en el laboratorio

| Transistor | Tipo | Tecnología | IDSS / ID(on) | VP / VGS(th) | VDS máx. | PD máx. | Aplicación típica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2N3819 | JFET Canal-N | Pequeña señal | 2 a 20 mA | −0.5 a −8 V | 25 V | 350 mW | Amplificadores y mezcladores de RF/VHF. |
| 2N5457 | JFET Canal-N | Pequeña señal | 1 a 5 mA | −0.5 a −6 V | 25 V | 310 mW | Preamplificadores de audio de muy bajo ruido. |
| 2N7000 | E-MOSFET N | Pequeña señal | 75 mA (mín.) | 0.8 a 3 V | 60 V | 350 mW | Conmutador digital y control lógico directo. |
| BS170 | E-MOSFET N | Pequeña señal | 500 mA | 0.8 a 3 V | 60 V | 830 mW | Interface lógica a reles, señales de baja potencia. |
| IRF540N | E-MOSFET N | Potencia | 110 A (pulsado) | 2.0 a 4.0 V | 100 V | 130 W | Conmutación robusta (motores, puentes H, fuentes). |
| IRF9540 | E-MOSFET P | Potencia | 76 A (pulsado) | −2.0 a −4.0 V | −100 V | 140 W | Conmutación de potencia (par complementario del IRF540). |

## 6. Glosario de Variables y Símbolos

| Símbolo | Variable | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Corriente de drenador | Corriente principal de carga que atraviesa el canal conductor. | A |
| IS | Corriente de fuente | Corriente que sale de la terminal de fuente (homóloga a ID estáticamente). | A |
| IG | Corriente de compuerta | Corriente parásita/fuga que ingresa a la compuerta. Idealmente se asume cero. | A |
| IDSS | Corriente de saturación | Corriente de drenaje máxima nominal cuando el canal JFET/D-MOSFET está abierto a VGS=0. | A |
| ID(on) | Corriente de prueba de encendido | Valor de drenador asegurado bajo una condición de voltaje de compuerta específico. | A |
| VG,VD,VS | Voltajes nodales | Potenciales eléctricos absolutos medidos en los terminales respecto a la tierra general. | V |
| VGS | Voltaje compuerta-fuente | Tensión diferencial de entrada responsable de modular el ancho/apertura del canal. | V |
| VDS | Voltaje drenador-fuente | Tensión diferencial de salida sobre la que se disipa la potencia estática de control. | V |
| VP | Voltaje de estrangulamiento | Valor límite VGS en JFETs donde se alcanza el estado de corte (Pinch-off). | V |
| VGS(th) | Voltaje de umbral (Threshold) | Tensión VGS límite donde un E-MOSFET comienza a establecer un canal conductor. | V |
| VDS(sat) | Tensión de saturación frontera | Diferencial mínimo de salida exigido para sostener la región de amplificación lineal. | V |
| gm | Transconductancia mutua | Tasa de conversión de variaciones de voltaje de entrada a corriente de salida (gm=ΔID/ΔVGS). | S (A/V) |
| gm0 | Transconductancia nominal | Valor máximo de transconductancia del dispositivo, medido operando con VGS=0 V. | S (A/V) |
| k | Cte. de conductancia geométrica | Parámetro que modela la capacidad de conducción cuadrática de un E-MOSFET de canal largo. | A/V2 |
| R1,R2 | Red divisora de voltaje | Conjunto resistivo usado para establecer un VG estable que independice el diseño del transistor. | Ω |
| RD | Resistencia de drenador | Componente de carga que transforma la corriente controlada en variaciones de tensión útiles. | Ω |
| RS | Resistencia de fuente | Elemento estabilizador térmico o elemento principal de autopolarización del circuito. | Ω |
| Q | Punto de operación (Quiescente) | Estado continuo del transistor en ausencia de señal AC temporal (VDSQ,IDQ). | - |

Bibliografía: * Boylestad, R. & Nashelsky, L. Electronic Devices and Circuit Theory, 11va Ed. Cap. 5 y 6. * Sedra, A. & Smith, K. Microelectronic Circuits, 7ma Ed. Cap. 5.